# Funkcionalna verifikacija hardvera

NAZIV PROJEKTA:

Audio Scrambler System

TEKST ZADATKA:

Napraviti verifikaciono okruženje na osnovu kog ce se verifikovati Audio signal skrembler i deskrembler dizajn

MENTOR PROJEKTA:

Nikola Kovačević

PROJEKAT IZRADILI:

Jelena Vujaković EE52/2015

DATUM ODBRANE PROJEKTA:

20.11.2020

Sadržaj

Funkcionalna verifikacija hardvera	1

1. Uvod u funkcionalnu verifikaciju hardvera	3

2. Realizacija projekta – Audio Scrambler System	5

2.1. Scrambler IP Core	6

2.2. Razvoj Linux Drajvera za projektovano jezgro	6

2.3. Teorijska analiza Audio Scrambler System modula	7

Format .WAV	8

Algoritam skemblovanja	8

2.4. Implementacija hardvera pomoću Vivado IP integratora	9

2.5. Definisanje interfejsa	11

2.6. AXI Interfejs	12

3. UVM metodologija verifikacije projektovanih digitalnih sistema	15

3.1. UVM hijerarhija	16

3.2. Verifikaciono okruženje	17

3.3. Verifikacioni plan scrambler_ip jezgra	17

3.4. Top testbenč	18

4. UVM environment klasa	19

4.1. BRAM A agent	19

Standardne UVM faze BRAM A agenta tokom simulacije	20

BRAM A driver i BRAM A sekvencer	22

BRAM A monitor i scrambler_ip_scoreboard	23

4.2. BRAM B agent	24

BRAM B monitor i scrambler_ip_scoreboard	25

4.3. Rezultati simulacije BRAM A i BRAM B memorije	26

4.4. AXI-LITE agent	26

AXI-LITE monitor	27

AXI-LITE drajver, sequencer, sequence	27

4.5. Virtualni sekvencer	30

4.6. Scoreboard	31

4.7. Verifikaciona pokrivenost scrambler_ip jezgra	32

5. Literatura	34

# Uvod u funkcionalnu verifikaciju hardvera

Nakon projektovanja IP jezgra potrebno je proveriti da li se njegova funkcionalnost poklapa sa specifikacijom. Cilj verifikacije hardvera je da otkrije i lokalizuje skrivene greske (bagove) ukoliko oni postoje u dizajnu. Drugim rečima, zadatak verifikacije hardvera je da na efikasan način pretraži ogroman prostor stanja i detektuje svako odstupanje od specifikacije. Tekuće stanje određeno je trenutnim sadržajem svih memorijskih elemenata koji se nalaze u dizajnu. Naredno stanje, određeno trenutnim stanjem i trenutnim vrednostima ulaznih portova može biti 2n. Ako se uzme u obzir činjenica da broj mogućih tranzicija u sistemu sa n bita memorije raste kao eksponencijalna funkcija od n i iznosi 22n dolazimo do zaključka da je potrebno podeliti sitem na manje celine. Na taj način sistem postaje modularan,svaki modul se verifikuje posebno, zatim se verifikovani modul spaja u veće celine, pri čemu se takođe proverava korektnost rada.

Važan koncept pri verifikaciji je verifikacioni ciklus. Polazeći od funkcionalne specifikacije verifikacioni ciklus nakon jasno definisanih koraka treba da obezbedi verifikovan dizajn bez bagova. Funkcionalna specifikacija predstavlja formalan opis funkcionalnosti koje sistem treba da poseduje. Sadrži specifikaciju interfejsa koje sistem treba da poseduje, pomoću kojih će komunicirati sa svojim okruženjem, spisak funkcija koje sistem treba da poseduje, performanse ( cena, potrošnja, brzina rada ) koje sistem treba da ispuni.

Slika 1. Na slici je prikazan tok verifikacije

Na osnovu funkcionalne specifikacije pravi se detaljan opis verifikacionog procesa koji će biti implementiran, verifikacioni plan. Verifikacioni plan sadrži

- Opis testova i metoda koje će biti korišćene prilikom verifikacije dizajna

- Potrebne alate koji će biti korišćeni i procesu verifikacije

- Uslove za završetak verifikacije

- Potrebne resuse kao i vremenski redosled izvršavanja procesa verifikacije

- Spisak funkcija koje će biti verifikovane

- Spisak funkcija koje neće biti verifikovane

Nakon razvijenog verifikacionog plana pristupa se razvoju verifikacionog okruženja. Verifikaciono okruženje predstavlja skup softverskih modula (testbenčeva) i alata koja verifikacionom timu omogućavaju da pronađe bagove koji su prisutni u dizajnu. Projekat je realizovan na osnovu standardizovane UVM metodologije ( engl. Universal Verificarion Metodology ). UVM metodologija se između ostalog sastoji od pomoćne biblioteke u SystemVerilog jeziku. Objektno-orjentisani dizajn, kao glavna karakteristika SystemVerilog jezika omogućava lako kreiranje verifikacionih komponenti. Ponovna upotreba testbenčeva i jednostavno kreiranje verifikacionih komponenti su doprineli su širokoj upotrebi ove metodologije.

Univerzalna verifikaciona komponenta UVC ( engl. Universal Verification Component) predstavlja komponentu koja enkapsulira osnovne podkomponente kao što su monitor, drajver, sekvencer. Zahvaljujući takvom načinu grupisanja podkomponenti u jednu komponentu moguće je na jednostavan način prilagoditi i ponovo iskoristiti već projektovan UVC kao nezavisnu komponentu koja će biti deo većeg, kompleksijeg sistema. Ponovnom upotrebom manjeg, već projektovanog sistema štedi se na vremenu koje bi bilo utrošeno ukoliko bi se komponenta ponovo projektovala. UVM obezbeđuje framework za verifikaciju zasnovan na funkcionalnoj pokrivenosti (engl. Coverage Driven Verification, CDV ). Na osnovu zadatih parametara dobija temeljna verifikacija.

U prvom uvodnom poglavlju date su osnovne informacije o realizaciji projekta. Ukratko je prikazan kontekst toka verifikacije digitalnih sistema, osnovne informacije o korišćenoj metodologiji, takođe je dat pregled korišćenih softverskih alata kao i razlog uvođenja jezika za verifikaciju hardvera.

U drugom poglavlju detaljnije je analizirana  realizacija projekta. Prikazan je način realizacije algoritma. Analizirani su koraci specifikacije koji su doveli do realizacije HDL modela i scrambler_ip jezgra.

U trećem poglavlju dat je prikaz realizacije projekta na osnovu UVM metodologije. Objašnjena je UVM hijerarhija i verifikaciono okruženje. Dat je prikaz verifikacionog plana i prikaz hijerarhije na najvišem nivou.

U četvrtom poglavlju objašnjen je način implementacije verifikacionog plana i verifikacionog okruženja. Detaljno su opisane komponente koje čine verifikaciono okruženje kao i podkomponete od kojih su sastavljeni. Takođe je opisan način rada svake komponente.

U petom poglavlju navedena je korišćena literatura.

# Realizacija projekta – Audio Scrambler System

Početna tačka realizacije projekta je izvršna specifikacija, u kojoj je definisana funkcionalnost čitavog sistema, napisana u Matlab i C++ programskom jeziku. Cilj implementacije algoritma u C++ programskom jeziku je da se algoritam lakše prilagodi SystemC standardnom jeziku za modelovanje na nivou sistema. Jezik SystemC čini C++ biblioteku koja uključuje mogućnost konkurentnosti i komunikaciju baziranu na transakcijama što dovodi do povećanja produktivnosti.

Tehnikom profajliranja testirana je izvršna specifikacija projekta. Pomoću Callgrind  alata unutar Valgrind  distribucije izvršeno je profajliranje funkcija koje služi za otkrivanje i optimizaciju najčešće pozivanih funkcija. Cilj profajliranja je prikupljanje podataka o procentu utrošenog vremena u bloku koda. Blokovi koda mogu biti funkcije ili deo kod u kome se nalaze instrukcije grananja ili skokova. Takođe, bitan podatak koji se dobija pomoću Memcheck alata unutar Valgrind disribucije je podatak o alokaciji memorije na osnovu kog je utvrđeno da nema curenja memorije, neispravnog oslobađanja heap memorije, pristupanja memoriji koja je već oslobođena tokom izvršavanja programa.

Na osnovu analize rezultata profajliranja sakupljeni su podaci o broju pozvanih funkcija, broju izvršenih instrukcija čime je utvrđeno da funkcije u kojima se vrši operacija skremblovanja i deskreblovanja podataka troše najviše vremena. Nakon toga je izvršena podela sistema na hardversku i softversku komponentu. U okviru hardverske komponente implementiran je algoritam skremblovanja i deskremblovanja podataka. Softverska komponenta modeluje ponašanje procesora. Model celokupnog elektronskog sistema modelovan je u SystemC standardnom jeziku za modelovanje na nivou sistema. Sastoji se od procesora, IP jezgra i podsistema za povezivanje. Komponenta za povezivanje na osnovu traženih adresa prosleđuje transakciju memoriji, koja se u ovom delu projekta nalazi u okviru procesora, ili IP jezgru. Za povezivanje u okviru sistema koristi se TLM  standard koji ceo sistem realizuje transakcijama pomoću standardnih TLM interfejsa. Cilj modelovanja celokupnog elektronskog sistema je razvoj virtualne platforme. Virtualna platforma predstavlja softverski model čija funkcionalnost je identična hardverskom prototipu koji je tokom dalje realizacije projekta razvijen. Nakon kreiranog softverskog modela virtualne platforme projektovano je IP jezgro namenjeno implementaciji hardverske komponente sistema. Naredni korak je razvoj Linux drajvera za projektovano IP jezgro i kreiranje aplikacije za testiranje rada drajvera. Zatim je projektovano IP jezgro verifikovano pomoću UVM metodologije.

## Scrambler IP Core

Scambler IP jezgro komunicira sa dve spoljašnje BRAM (eng. Block Random Access Memory) memorije. U BRAM memoriju smeštaju se adrese na kojima se nalaze podaci koji predstavljaju obirke audio signala koji se obrađuje. Izbor sistemske magistrale zavisi od procesorskog jezgra koje se nalazi na razvojnoj ploči. U realizaciji ovog projekta korišćena je Zybo Zynq razvojna ploča koja se sastoji od dvojezgarnog ARM Cortex-A9 procesora  u procesorskom delu razvojne ploče. ARM procesori direktno podržavaju AMBA ( engl. Advanced Mictocontroller  Bus Architecture )  ili AXI sistemske magistrale.  Komunikacija između IP jezgra, dve spoljašnje BRAM memorije i procesora odvija se pomoću standardizovane ARM AMBA sistemske magistrale. AXI-Lite protokol pripada ovoj grupi familije sistemskih magistrala. Na osnovu AXI-Lite protokola na jasan način definisana je razmena podataka, komandi i statusnih signala. Procesor je inicijator transakcije, on šalje zahtev za početak rada preko  AXI-Lite interfejsa. Zatim šalje adresu na kojoj se nalazi podatak. Adresa na kojoj se nalazi podatak smešta se u prvi BRAM tačnije u BRAM PORT A koji predstavlja pristup za čitanje. Oba BRAM-a su dvopristupna ( jedan pristup za čitanje i jedan pristup za pisanje). Zatim se podaci šalju dok se ne popuni kapacitet prve BRAM memorije, koji se sastoji od 32768 memorijskih lokacija. U svakoj transakciji šalje se po jedan podatak koji predstavlja jedan odbirak i sastoji se od 4 bajta. Algoritam skremblovanja i deskremblovanja  je implementiran nad blokom od 8192 obirka.

Slika 2. Šematski prikaz implementiranog IP jezgra

## Razvoj Linux Drajvera za projektovano jezgro

Scrambler IP predstavlja platformski uređaj koji je neophodno povezati sa procesorom. Procesor nema mogućnost automatskog detektovanja scrambler_ip jezgra sa kojom komunicira preko AXI interfejsa. Implementirani drajver sakriva detalje funkcionisanja uređaja i sadrži informacije o hardveru koji se nalazi na ploči ( na koju magistralu je priključen uređaj, širina adresne magistrale, imena i broj uređaja pomoću kog kernel povezuje uređaj sa drajverom ). Na taj način drajver se može posmatrati kao softverski sloj koji se nalazi između uređaja koji se nalazi u kernel prostoru i aplikacije koja se nalazi u korisničkom prostoru. BRAM A, BRAM B memorija i scrambler_ip predstavljaju periferije (uređaje) koji se povezuju sa drajverom. Aplikacija testira ove uređaje tako što šalje podatke u skladu sa specifikacijom. Postavlja vrednosti AXI registara, šalje podatke iz uređaja BRAM A u scrabler_ip jezgro, koji šalje rezultate obrade u BRAM B memoriju. Na osnovu poređenja podataka aplikacija vrši testiranje rada drajvera i čitavog sistema. Deskremblovani podaci trebaju biti identični ulaznim podacima.

## Teorijska analiza Audio Scrambler System modula

Hardverska implementacija sistema izvršena je korišćenjem FPGA programabilnih kola. Pomoću HDL modela sistema i Vivado Design Suite alata za automatsku sintezu projektovano je IP jezgro koje predstavlja modul koji implementira algoritam. Digitalna obrada signala ( engl. Digital Signal Processing, DSP ) predstavlja obradu digitalno reprezentovanih signala. Obzirom da bi analiza, projektovanje i sinteza digitalnih sistema koji obrađuju digitalne signale bila vrlo komplikovana u praksi se sistemi za digitalnu obradu projektuju kao diskretni sistemi. Obrada audio signala vrši se pomoću diskretnih signala. Nakon što se projektuje odgovarajući diskretni sistem, efekti kvantizacije vrednosti diskretnih signala analiziraju se odvojeno u fazi implementacije sistema. Diskretni sistem predstavlja numerički algoritam koji transformiše vremenski diskretni ulazni signal x(n) ( koji je predstavljen kao sekvenca brojeva konačne dužine ) u vremenski diskretan izlazni signal y(n) ( koji je takođe predstavljen kao sekvenca brojeva konačne dužine ). Algoritam realizovan u ovom projektu predstavlja diskretni sistem bez memorije, jer trenutna vrednost izlazng signala zavisi samo od ulaznog signala. Relacija ulaz-izlaz diskretnog signala ima sledeći oblik:

y(n) = H{x (n)} , H označava matematički operator koji opisuje rad sistema

Da bi digitalna elektronska kola mogla obrađivati signale oni moraju imati amplitude predstavljene sa konačnom preciznošću, koristeći formate fiksne ili pokretne tačke. Digitalni signali su predstavljeni pomoću niza logičkih vrednosti, bita, koje odgovaraju ciframa binarne reprezentacije posmatrane numeričke vrednosti. Binarni vektor b1, b2 .. bB-1, bb, gde B binarnih cifara, bita uzima vrednosti 0 ili 1 može se iskoristiti za reprezentaciju celobrojne binarne vrednosti iz skupa [0, 1, ..., 2B-1]

D = b12B-1 +  b22B-2 + ... + bB-121 + bB20

Fizička implementacija diskretnih sistema može se realizovati softverski ili hardverski. Ovi   sistemi predstavljaju digitalna elektronska kola koja su projektovana da manipulišu vrednostima reprezentovanim u digitalnom obliku pomoću binarnih električnih signala.

Spregu između analognog i digitalnog signala čine dva procesa. Proces odabiranja vrši se konverzija vremenski kontinulanog signala u diskretni signal, odabirajući vrednosti kontinulanog signala u regularnih intervalima vremena. Drugi korak je proces kvantizacije. Ovim procesom vrši se konverzija kontinualne amplitude x u diskretnu amplitudu xd. Nakon ova dva koraka na izlazu A/D konvertora pojavljuje se digitalni signal xd[n], koji se od diskretnog x[n] signala razlikuje po tome što je njegova amplituda diskretizovana na 2B vrednosti.

### Format .WAV

WAV ( engl. Waveform Audio Format ) je matični format zvuka u Windows operativnom sistemu. Ovaj format baziran je na RIFF specifikaciji koja govori o načinu skladištenja multimedijalnih datoteka. Svaka RIFF kompatibilna datoteka započinje sa zaglavljem nakog kog slede sekvence sastavljene od blokova podataka. WAV datoteka je najčešće RIFF datoteka sa jednim WAV blokom koji se sastoji od dva manja bloka. U prvom bloku se vrši specifikacija formata podataka dok se u drugom bloku zapisuju zvučni uzorci, semplovi. Pomoću WAV datoteke moguće je zapisati jednokanalni ili višekanalni (mono/stereo), različitim rezolucijama (npr. 8 ili 16 bita ) i različitim frekvencijama uzrokovanja ( npr. 44.1 kHz ).

Fajl je sačuvan u nekompresovanom WAV formatu zvučnog zapisa. Ovaj format ima svoju metodologiju na osnovu koje kreira strukturu datoteke u kojoj organizuje bajtova digitalizovanog zvuka u datoteku podataka. Svaki deo sekunde kvantizer zvuka uzima i snima kao digitalnu informaciju u bitovima i bajtovima. Kvalitet ovog digitalnog zapisa zavisi od toga koliko često se uzimaju uzorci ( brzina kvantizovanja ili frekvencija, merena u kilohercima kHz ili hiljadama uzoraka u sekundi ) i sa koliko brojeva se prezentuje vrednost svakog uzorka ( veličina uzorka, bitdepth, rezolucija ili dinamički opseg ). Što se češće uzima uzorak i što se više podataka zapamti o uzorku, biće finija rezolucija i veći kvalitet zvuka. Frekvencija korišćena u realizaciji ovog projekta je 44,1 kHz, 16 kHz, 8 kHz uzoraka u sekundi. Što je veća veličina uzorka, prikupljeni podaci če bolje da opišu snimljeni zvuk. Osmobitni uzorak daje 256 jednakih jedinica za opis dinamičkog raspona ( amplitude ) nivo zvuka u tom trenutku od dela uhvaćenog zvuka. Šesnaestobina veličina uzorka daje 65 536 jednakih jedinica za opis dinamičkog raspona. Delovi analognog talasnog oblika uzorkuju se u različitim frekvencijama, a svaki diskretni uzorak je zapamćen kao 16 bita podataka. Vrednost svakog uzorka se zaokružuje na najbliži ceo broj ( kvantizacija ).

### Algoritam skemblovanja

Audio scrabler system je realizovan na osnovu algoritma koji se sastoji iz dve faze, faze skremblovanja i faze deskrembovanja. Razlika između faze skremblovanja i faze deskremblovanja je u tome što se process skremblovanja radi nad učitanim ulaznim odbircima audio zapisa, dok se process deskremblovanja vrši nad prethodno skremblovanim odbircima. Nakon procesa deskremblovanja odbirci treba da budu identični ulaznim odbircima.

Ovako osmisljen algoritam sastoji se iz faze skremblovanja i faze deskrembovanja. Faza deskremblovanja je inverzna fazi skremblovanja. Skremblovanje i deskremblovanje u algoritmu implementirano je nad blokovima od 8192 odbirka. Čitav signal zvuka nakon učitavanja podeljen na blokove od 8192 odbirka koji su unutar sebe podeljeni na blokove od 128 delova koji sadrze 64 odbirka, zatim se 64 odbirka dele na 16 blokova od 4 odbirka. Skremblovanje je urađeno tako što su prva 64 odbirka u bloku od 8192 odbirka zamenjena sa zadnjih 64 odbirka, drugih 64 odbirka su zamenjena sa predzadnja 64 odbirka i tako dalje sve dok ne dodje do zamene svih odbiraka u jednom bloku po tom principu. Dalje se vrši skremblovanje svakog dela od 64 odbirka. Skremblovanje se vrši na način da se svaki blok od 64 odbirka podeli na 16 blokova po 4 odbirka. Prvi blok od 4 odbirka se zamenjuje sa zadnja 4 odbirka u bloku od 64 odbirka, drugi blok od 4 odbirka se zamenjuje sa predzadnja 4 odbirka u bloku od 64 odbirka. Radi se po tom principu dok se ne izvrši premeštanje svih odbiraka u svim blokovima.

## Implementacija hardvera pomoću Vivado IP integratora

ZedBoard ploča bazirana na Xilinx Zynq-7000 All Programmable SOC ( AP SoC ) korišćena je u realizaciji ovog projekta.  Za konfigurisanje multiprocesorskog ARM sistema Dual Cortex-A9 unutar procesorskog sistema čipa korišćen je Zynq7 PS blok u okviru Vivado IP Integrator alata. Zynq7 PS blok sadrži podrazumevane pristupe pomoću kojih komponenta komunicira sa ostatkom sistema. FIXED_IO pristup služi za komunikaciju FPGA čipa sa spoljnim komponentama. Ovaj pristup sadrži UART ( Universal Asynchronous Receiver Transmitter ) komunikaciju. Pri implementaciji softvera na ploči korišćen je UART terminal za ispis. Pomoću M_AXI_GPO pristupa koji predstavlja AXI magistralu ostvaruje se komunikacija između procesorskog dela čipa i programabilnog dela čipa. Za komunikaciju sa DDR memorijom koristi se DDR pristup. Na  M_AXI_GPO_CLK  pristup dovodi se sinhronizacioni signal. Sinhronizacioni signal za programabilnu logiku koja se nalazi na čipu dovodi se preko F_CLK_CLKO pristupa, dok se reset dovodi preko F_CLK_RESETO_N pristupa.

Unutar programabilnog dela čipa nalazi se projektovano scrambler_IP jezgro, AXI Interconnect i komponente koje predstavljaju BRAM A i BRAM B memoriju  Block Memory Generator ( axi_bram_ctrl0 i axi_bram_ctrl1), AXI Block RAM Controller-a ( blk_mem_gen_ctrl0 i blk_mem_gen_ctrl1 ).

Block Memory Generator IP koristi već postojeće memorijske blokove ( Block Memory ) koji se nalaze na programabilnom delu FPGA čipa. Ovaj IP Core je konfigurisan tako da obe BRAM memorije imaju interfejs za čitanje ( PORT A ) i interfejs za upis ( PORT B ). Kompatibilan je sa AXI Lite protokolom. Parametar koji definiše dubinu memorije postavljeni su u skladu sa specifikacijom na 32764 memorijske lokacije, dok je parametar za širinu postavljen na 32 bita u skladu definisanim AXI Lite interfejsom.

Komponente koje omogućavaju integraciju BRAM A i BRAM B memorije u sistem  koriste instance AXI Block RAM Controller-a.  Xilinx Vivado Design Suite sadrži AXI Block RAM (BRAM) Controller  IP jezgro. Pomoću ovog IP jezgra ostvaruje se komunikacija sa BRAM memorijom.  AXI Block RAM (BRAM) Controller IP je konfigurisan za rad sa True Dual PORT BRAM A i BRAM B memorijom . Kompatibilan je sa AXI-Lite interfejsom. Kompatibilnost se ogleda u činjenici da se komunikacija sa AXI master komponentama ostvaruje se pomoću pet kanala koji čine AXI-Lite interfejs. U zavisnosti od tipa transakcije koji je iniciran aktivira se u slučaju upisa Write Address Channel, zatim Write Data Channel i Write Response Channel. U slučaju čitanja aktivira se Read Address Channel i Read Data Channel kao odgovor. Pomoću AXI_wvalid i AXI_rvalid signala AXI Block RAM (BRAM) Controller IP kontroliše tip operacije i proverava da read i write operacije nikad nisu istovremeno aktivirane. Block RAM (BRAM) Controller IP implementiran je kao AXI slave IP koji je povezan sa AXI Interconnect modulom.

AXI Interconnect modul se nalazi unutar sistema omogućava komunikaciju memorijski mapiranih AXI master i memorijski mapiranih AXI slave komponenti. U AXI master komponente spada Zynq Processing System processing_system7_0 dok AXI slave komponente čine scrambler_axi_ip, blk_mem_gen0, blk_mem_gen1, axi_bram_ctrl0 i axi_bram_ctrl1. AXI master komponeta u ovom slučaju procesor je inicijator transakcija, dok AXI slave komponente služe kao komponente koje treba da na odgovarajuć način odgovore na započete transakcije.

Vivado IP Integrator block design sadrži AXI Interconnect core u okviru Vivado Design Suite unutar Vivado IP kataloga. AXI Interconnect core je konfigurisan tako da podržava AXI-Lite protokol.  Unutar AXI Interconnect komponente nalazi se AXI Crossbar komponenta kad u sistemu postoji više od jedne AXI master komponente ili više od jedne AXI slave komponente.

AXI Crossbar komponenta je zadužena za rutiranje transakcija između AXI master i AXI slave komponenti. Analizirajući ciljnu adresu transakcije, koja je deo transakcije, komponenta odlučuje kom od priključenih slejvova je namenjena transakcija i prosleđuje je na odgovarajući port. Funkcionalnosti ove komponente su brojne kao na primer konvertovanje širine podataka, konverzija AXI4 u AXI3 protokol, i obrnuto, zadužena je za upravljanje memorijom ( engl. Memory Menagement Unit, MMU ).

Način projektovanja IP jezgra zasnovan je na Register Transfer (RT)  metodologiji. Register Transfer metodologija predstavlja formalizovan postupak projektovanja digitalnog elektronskog sistema koji implementira izabrani algoritam. Grupisanje signala i njihovo interpretiranje kao posebni tip podataka ( neoznačeni celobrojni tip ili stanje sistema ) dovode do povećanja apstraktnosti reprezentacije podataka na RT nivou.

Nakon što je razvijen model celokupnog elektronskog sistema u SystemC standardnom jeziku za modelovanje na nivou sistema, naredni korak je projektovanje hardverskog IP jezgra.

U skladu sa RT metodologijom projektovana su Podsistem za obradu podataka (engl. Datapath) i Upravljački podsistem ( engl. Controlpath).

Zatim je izvršeno povezivanje IP jezgra sa procesorom pomoću Vivado IP Packager alata.  Implementacija hardvera može se posmatrati kao mapiranje već razvijene virtualne platforme na platformu namenjenu implementaciji, pri čemu se umesto TLM magistrala koristi Advanced Extensible Interface ( AXI ) magistrale.

Slika 5. Implementirani sistem

## Definisanje interfejsa

Projektovano scrambler_ip jezgro sastoji se od AXI-LITE interfejsa i BRAM interfejsa. Komponente unutar sistema koje sadrže BRAM interfejs komuniciraju preko njega sa BRAM memorijom radi učitavanja ulaznih podataka ili radi smeštanja rezultata obrade. Signali koji čine BRAM A i BRAM B interfejs dati su u nastavku.

Tabela 1. Signali BRAM A interfejsa

| Naziv signala | Opis signala |
| --- | --- |
| a_addr_o | tipa STD_LOGIC_VECTOR (WADDR-1 downto 0) – predstavlja adresu koja se dobija iz prve BRAM memorije. |
| a_en_o | tipa STD_LOGIC – predstavlja jednobitni signal koji se dovodi na ulazni PORT za selekciju rastućih ivica clk PORTa na koje BRAM A memorija treba da se aktivira. |
| a_data_i | tipa STD_LOGIC_VECTOR (WADDR-1 downto 0) – predstavlja podatak koji se nalazi na adresi koja se dobija iz prve BRAM memorije. |

Tabela 2. Signali BRAM B interfejsa

| Naziv signala | Opis signala |
| --- | --- |
| b_addr_o | tipa STD_LOGIC_VECTOR (WADDR-1 downto 0) – predstavlja adresu koja se šalje iz jezgra ka BRAM B memoriji. |
| b_wr_o | tipa STD_LOGIC_VECTOR (WADDR-1 downto 0) – predstavlja podatak koji se nalazi na adresi koja se šalje iz jezgra ka BRAM B memoriji. |
| b_data_o | tipa STD_LOGIC – predstavlja jednobitni signal koji se dovodi na ulazni PORT za selekciju rastućih ivica clk PORTa na koje BRAM B memorija treba da dozvol upis. |

Tabela 3. Komandni i statusni signali interfejsa

| Naziv signala | Opis signala |
| --- | --- |
| Start | tipa STD_LOGIC – predstavlja jednobitni komandni signal kojim procesor kontroliše početak rada |
| Ready | tipa STD_LOGIC – predstavlja jednobitni signal koji daje indikaciju kad je jezgro spremno za novu transakciju. |

## AXI Interfejs

AXI ( engl. Advanced Extensible Interface) magistrale predstavljaju poslednju evoluciju ARM AMBA ( engl. Advanced Microcontroller Bus Architecture) magistrale. Trenutno je aktuelna četvrta verzija AXI protokola, AXI4, standardizovana 2010. godine. AXI sistemska magistrala namenjena je za korišćenje unutar SoC sistema visokih performansi, koji rade na visokim učestanostima. Neke od karakteristika AXI komunikacionog protokola:

- Adresne i kontrolne faze odvojene su od faze prenosa podataka

- Kontroni signali validnosti pojedinačnih bajtova prilikom prenosa podataka (Byte Strobes) omogućavaju neporavnate prenose podataka

- Podržan je prenos podataka u blokovima (Burst-based Transaction), pri čemu je neophodno specificirati samo početnu adresu bloka

- Kanali za upis i čitanje podataka su razdvojeni, omogućavajući jednostavnu implementaciju DMA prenosa

- Inicirane transakcije mogu se kompletirati u redosledu koji je različit od redosleda u kom su zadate (Out-of-order Completion)

- Moguće je jednostavno uvođenje protočne obrade, u cilju zadovoljavanja zahtevanih vremenskih karakteristika sistema

Postoje tri varijante AXI4 interfejsa (AXI4-Full, AXI4-Lite, AXI4-Stream). U realizaciji ovog projekta korišćen je AXI4-Lite protokol koji predstavlja pojednostavljenu verziju AXI4-Full interfejsa. Koristi se za komunikaciju sa memorijski mapiranim modulima, kod kojih ne postoji mogućnost prenosa podataka u blokovima, već je moguće prenositi samo jedan podatak po transakciji. Usled toga su hardverski resursi neohodni za implementaciju AXI4-Lite kontrolera znatno manji od resursa potrebnih za implementaciju AXI4-Full kontrolera, kod kojih je podržan prenos podataka u blokovima od maksimalno 256 transfer ciklusa. Takođe je pojednostavljen I sam interfejs, jer je dobar deo signala iz AXI4-Full interfejsa nepotreban.

AXI-Lite interfejsi sastoje se iz sledećih pet kanala:

- Adresnog kanala za čitanje (Read Address Channel)

- Adresnog kanala za upis (Write Address Channel)

- Kanala pročitanih podataka (Read Data Channnel)

- Kanala upisanih podataka (Write Data Channel)

- Statusog kanala upisa (Write Response Channel)

Sve tri varijante AXI interfejsa AXI kompatibilne periferije dele se u dve grupe: AXI mastere i AXI slejvove. AXI masteri iniciraju transakciju, dok AXI slejvovi mogu samo da odgovaraju na započetu transakciju.

Tabela 4. Signali AXI-Lite interfejsa

| Naziv signala | Opis signala |
| --- | --- |
| s_axi_clk | Sinhronizacioni signal AXI interfejsa |
| s_axi_aresetn | Reset signal AXI interfejsa |
|  | Adresni kanal za upis |
| s_axi_awaddr | Početna adresa bloka od koje će biti upisivani podaci |
| s_axi_awprot | Vrsta pristupa. Retko se koristi |
| s_axi_awvalid | Indikacija od validnosti adrese. Kada je visok, trenutna adresa je validna |
| s_axi_awready | Indikacija da je AXI slave spreman da prihvati adresu i ostale kontrolne signale iz kanala |
|  | Kanal upisanih podataka |
| s_axi_wdata | Podatak koji treba upisati |
| s_axi_wstrb | Signal validnosti pojedinačnih bajtova unutar podatka koji se upisuje. Svaki bit je koji je postavljen znači da je njemu pridužen bajt u podatku validan |
| s_axi_wvalid | Indikacija validnosti podatka koji se upisuje. Kada je visok trenutni podatak je validan |
| s_axi_wready | Indikacija da AXI slave spreman da prihvati podatak |
|  | Statusni kanal upisa |
| s_axi_bresp | Status kompletirane transakcije upisa |
| s_axi_bvalid | Indikacija da je podatak u statusu transakcije validan |
| s_axi_bready | Indikacija da je AXI master spreman da prihvati podatak o statusu |
|  | Adresni kanal za čitanje |
| s_axi_araddr | Početna adresa bloka od koje će biti čitani podaci |
| s_axi_arprot | Vrsta pristupa. Retko se koristi |
| s_axi_arvalid | Indikacija validnosti adrese |
| s_axi_arready | Indikacija da je AXI slave spreman da prihvati adresui ostale kontrolne signale iz kanala |
|  | Kanal pročitanih podataka |
| s_axi_rdata | Podatak koji je pročitan |
| s_axi_rresp | Status kompletirane transakcije čitanja |
| s_axi_rvalid | Indikacija validnosti podatka koji se čita. Kada je visok trenutni podatak je validan |
| s_axi_rready | Indikacija da je AXI master spreman za prihvati podatak |

Na slici 3. prikazana je transakcija upisa podatka korišćenjem AXI-Lite interfejsa. Aktivna su tri kanala, adresni kanal za upis, kanal upisanih podataka i statusni kanal. AXI master inicira transakciju upisa podatka tako što šalje adresu podatka koji će biti upisan. Kad AXI slave prihvati ovu informaciju, AXI master šalje podatak preko kanala upisanih podataka. Nakon čto AXI slejv završi upis, AXI slejv šalje informaciju o završenom stanju operacije upisa AXI masteru preko statusnog kanala upisa.

Slika 3. Transakcija upisa podatka korišćenjem AXI-Lite interfejsa

Na slici 4. prikazan je primer transakcije čitanja podatka korišćenjem AXI-Lite interfejsa. Prilikom čitanja aktivna su samo dva kanala, adresni kanal za čitanje i kanal pročitanih podataka. Statusni kanala je suvišan. AXI master inicira transakciju čitanja podatka tako što pošalje adresu podatka koji će biti pročitan. Kad AXI slejv prihvati ovu informaciju, počinje sa slanjem podatka ka AXI masteru, koristeći kanal pročitanih podataka. Kad AXI master prihvati podatak, transakcija čitanja je kompletirana.

Slika 4. Transakcija čitanja podatka korišćenjem AXI-Lite interfejs

# UVM metodologija verifikacije projektovanih digitalnih sistema

UVM je standardizovana metodologija koja omogućava razvoj verifikacionog okruženja pomoću kog se utvrđuje ispravna funkcionalnost sistema, što je cilj ovog projekta. UVM biblioteka sastoji se od UVM baznih klasa na osnovu kojih se razvijaju komponente koje čine verifikaciono okruženje. Prednost UVM metodologije je mogućnost korišćenja randomizacije. Randomizacija se između ostalog može vršiti nad podacima koji čine stimulus.Druga prednosti UVM metodologije mogućnost korišćenja ograničenja nad podacima, adresama, tipovima transakcija koje se generišu ( operacija za čitanje ili operacija za upis ). Veoma bitna prednost koju pruža korišćenje UVM metodologije koja predstavlja jedan od parametara uspešnosti plana verifikacije je podrška za funkcionalnu pokrivenost ( engl. Coverage ).

UVM metodologija sastoji se od pomoćne biblioteke u SystemVerilog jeziku. SystemVerilog jezik koji je nastao kao nadogradnja na Verilog 2001 jezik, kombinuje mogućnosti jezika za opis hardvera ( VHDL i Verilog ) sa mogućnostima koje pružaju programski jezik C i C++. Posebnu fleksibilnost UVM metodologiji daju osobine objektno-orjentisanog C++ programskog jezika.

Koncept UVM fabrike ( engl. UVM factory ) predstavlja aspekat objektno-orjentisanog programiranja. Factory metoda je jedna od osnovnih softverskih dizajn šablona ( engl. Design pattern ). Da bi se verifikaciono okruženje na jednostavan način prilagodilo zahtevima verifikacionog plana UVM factory omogućava jednostavan način zamene postojeće klase izvedenom klasom bez menjaja ostatka okruženja koristeći mehanizam factory override. Svodi se na mogućnost objekta da instancira drugi objekat. Da bi se na jednostavniji način moglo manipulisati sa objektom, na primer da bi se kreirao objekat na različite načine, a zatim i instancirao sa određenim imenom i određenim tipom potrebno je da se objekat registruje kao deo UVM fabrike. U ovom projektu komponente od kojih se sastoji verifikaciono okruženje predstavljaju dinamičke objekte koji nastaju kao instance klase tokom simulacije. Pri tome, svi objekti su registrovani i čine deo UVM fabrike. Da bi se izbegli dodatni koraci prilikom registrovanja UVM objekti i komponente koriste factory registration makroe za registraciju. U zavisnosti od tipa parametra kog je potrebno registrovati postoje četiri vrste makroa. U ovom projektu korišćeni su makroi za UVM komponente i UVM objekte bez parametrizacije.

- ’uvm_component_utils(name) – za UVM komponente

- ’uvm_component_param_utils(name) – za parametrizovane    UVM komponente

- ’uvm_object_utils – za UVM objekte,  field makroi za polja u klasi

- ’uvm_object_param_utils(name) – za parametrizovane UVM objekte

## UVM hijerarhija

Hijerarhija verifikacionog okruženja određena je UVM metodologijom. Na osnovu UVM metodologije svaka komponenta ima tačno definisanu ulogu, način povezivanja sa ostalim komponentama i mesto u hijerarhiji verifikacionog okruženja. UVM agent enkapsulira komponente kao što su drajver, monitor, sekvencer u jednu komponentu. Ovakav način implementacije dovodi do jednostavnije ponovne upotrebe UVM agent komponente, kao i do apstraktnog pristupa interfejsu. Verifikacione komponente čine UVM testbenč. Hijerahija testbenča je jasno definisana za svaku verifikacionu komponentu. Svaka verifikaciona komponenta ima specifičnu ulogu u hijerarhiji, nalazi se u određenom delu hijerarhije, povezana je na način određen UVM metodologijom sa ostalim komponentama, komunicira sa ostalim komponentama takođe prema pravilima određenim UVM metodologijom. Realizacija testbenč-a se zasniva na činjenici da komponente na višem nivou hijerarhije obuhvataju komponente na nižem nivou. Na najvišem nivou hijerarhije nalazi se test koji na osnovu baznog testa instacira i konfiguriše okruženje dok se na osnovu jedinstvenog testa pokreće redosled sekvenci, prateći ograničenja i randomizaciju verifikaciono okruženje testira određeni dizajn ( engl. Design Under Test,  DUT ).

Na slici 2. prikazana je hijerarhija testbenča koji je namenjen verifikaciji Audio Scrambler System dizajna. Kao što je već rečeno na najvišem vrhu hijerarhije nalazi se test, njegovim pokretanjem instacira se verifikaciono okruženje koje obuhvata komponente kao što su BRAM A, BRAM B i AXI-Lite agenti, scoreboard komponenta, virtualni sekvencer. Instanciranjem agent komponente instanciraju se monitor, drajver i sekvencer komponente. Veoma bitna komponenta je konfiguracioni objekat koji sadrži podatke kao što su broj agenata, način konfigurisanja agenta ( da li je agent pasivan ili aktivan ), da li je potreban master ili slave. Drugim rečima, na osnovu konfiguracionog objekta na jednom mestu definišemo izuzetno bitne informacije o konfiguraciji testbenča. Ovakav način implementacije doprinosi tome da je verifikaciono okruženje veoma lako prilagoditi nekom drugom dizajna koji se verifikuje.

Slika 6. UVM hijerarhija testbenča za verifikaciju Audio Scrambler System dizajna

## Verifikaciono okruženje

Tehnike objektno-orjentisanog programiranja olakšavaju kreiranje testbenča. Nasleđivanje kao jedan od ključnih koncepata objektno-orjentisanog programiranja omogućava brži razvoj verifikacionih komponenti. Sve klase nasleđuju uvm_object klasu, koja se nakon nasleđivanja proširuje i prilagođava potrebama verifikacionog procesa. Ovu klasu nasleđuje uvm_component klasa koja sadrži mehanizam faza, mogućnost konfigurisanja i TLM interfejse. Komponente koje čine verifikaciono okruženje nasleđuju uvm_component klasu.

Slika 7. Na slici je prikazan pojednostavljen dijagram nasleđivanja u UVM metodologiji

Radi bolje kontrole izvršavanja toka testbenča uvodi se pojam UVM faza koje predstavljaju sinhronizacioni mehanizam za verifikaciono okruženje. Za kreiranje i konfigurisanje okruženja koristi se build faza. Build faza se realizuje pozivima funkcija što znači da ona ne troši simulaciono vreme Naredna je run faza gde zapravo teče simulaciono vreme. Nakon toga sledi clean up faza koja služi za sakupljanje i analizu rezultata. Navedene faze pozivaju virtualne metode koje se nasleđene od UVM_component bazne klase.

Uloga UVM testbenča na top-level modulu je da obuhvati i da se poveže sa dizajnom koji se verifikuje ( DUT ) kao i da pokrene run_test() metodu pomoću koje se pokreću redom UVM faze.

## Verifikacioni plan scrambler_ip jezgra

Koraci koji su deo verifikacionog plana:

- Provera funkcionalnosti AXI-LITE protokola. DUT pomoću AXI-LITE interfejsa dobija komande na osnovu kojih obavlja svoju funkcionalnost. Potrebno je proveriti da li se signali postavljaju u skladu sa AXI-LITE protokolom.

- Potrebno je proveriti da li se funkcionalnost DUT-a poklapa sa specifikacijom. Proveriti da li DUT ispravno vrši obradu adresa koje šalje BRAM A memorija. Provera se vrši u scoreboard komponenti.

## Top testbenč

Top-level okruženje korišćeno za verifikaciju scrambler_ip jezgra na najvišem nivou hijerarhije sadrži test klasu. Test klasa sadrži environment klasu koja instancira AXI-Lite, BRAM A i BRAM B agente, koji zatim instanciraju svoje podkomponente. Environment klasa instancira scoreboard komponentu. Ova komponenta je povezana sa monitorima sva tri agenta preko TLM interfejsa. Pomoću scoreboard komponente vrši se provera dobijenih i očekivanih rezultata. Pored scoreboarda environment klasa instancira virtualni sekvencer. Ova komponenta zadužena je za pokretanje sekvenci na višem nivou hijerarhije. Virtualni sekvencer sadrži pokazivač na sva tri sekvencera koji se nalaze unutar AXI-Lite, BRAM A i BRAM B agenta. Prednost korišćenja virtualnog sekvencera je mogućnost koordinacije pokretanja sekvenci kad u verifikacionom okruženju postoji više aktivnih agenata. Još jedna veoma bitna komponenta koja se nalazi unutar environment klase je konfiguraciona klasa. Konfiguraciona klasa sadrži polja koja služe za odabir načina konfigurisanja agenta, na primer odabir režima rada, kontrolna polja za dozvolu prikupljanja podataka o pokrivenosti. Ova podešavanja vrše se u posebnom objektu koji se prosleđuje agentu koristeći uvm_config_db. Konfiguracioni objekat se kreira i podešava na višem nivou hijerarhije, zatim se preko baze prosleđuje agentu. Preuzimanje iz baze vrši se u build fazi.

Slika 8. Struktura UVM testbenča namenjen verifikaciji Audio Scrambler System dizajna

# UVM environment klasa

## BRAM A agent

Način rada block RAM memorije simuliran je pomoću BRAM A agent komponente. BRAM memorija je konfigurisana kao dvopristupna. Pri čemu u realizaciji ovog projekta se BRAM A memorija koristi za smeštanje pročitanih podataka. U BRAM memoriju se smeštaju odbirci nad kojima je potrebno izvršiti operaciju skremblovanja. Zbog dubine BRAM memorije koja iznosi 36864 memorijske lokacije odbirci su grupisani blok od 8192 odbirka. Svaki odbirak je predstavljen sa 32 bita, organizacija memorije bajt adresabilna, iskorišćen je memorijski opseg od 32764 memorijske lokacije za jedan blok od 8192 obirka.

Slika 9. Na slici je prikazan  BRAM A agent sa svojim podkomponentama

Klase koje čine BRAM A agent su obuhvaćene u fajlu bram_a_pkg.sv radi kompaktog korišćenja na višem nivou hijerarhije. BRAM A agent koristi bram_a_if interfejs koji je implementiran u fajlu bram_a_if.sv. Verifikacija je realizovana po principu black_box, što znači da prilikom verifikacije nije poznata unutrašnja implementacija dizajna koji se verifikuje već su poznati samo signali na interfejsu dizajna.Za povezivanje dizajna koji je statična komponenta i testbenča koji je dinamičan koristi se virtualni interfejs.

Portovi dizajna povezani su direktno na instancu interfejsa, dok testbenč koristi virtualni interfejs kao pokazivač na interfejs. Na taj način testbenč može indirektno da nadgleda i kontroliše signale na dizajnu, što je neophodno za realizaciju driver i monitor komponente unutar agenta.

Slika 10. Pojednostavljen prikaz komunikacije dizajna i testbenča

### Standardne UVM faze BRAM A agenta tokom simulacije

Da bi se mogao generisati stimulus BRAM A agent kao i ostatak testbenča mora proći kroz UVM faze. Prvo se prolazi kroz build fazu. Build faza funkcioniše tako što kreira i konfiguriše prvo komponente na najvišem nivou hijerarhije, zatim nivo hijerarhije ispod, sve dok ne kreira i konfiguriše komponente agenta što je najniži nivo hijerarhije UVM testbenča. BRAM interfejsu se pristupa preko BRAM A agent komponente. BRAM A agent je konfigurisan kao aktivna komponenta koja se sastoji od sekvencera koji šalje podatke drajveru u vidu sekvenci, drajvera koji emulira signale koji se šalju dizajnu i monitora koji nadgleda signale sa interfejsa.

U scrambler_ip_top_tb.sv fajlu pre početka testa potrebno je dodeliti pokazivaču koji pokazuje na interfejs pokazivač virtualnog interfejsa pomoću UVM_config_db::set.

Listing 1. Dodela konfiguracije

Listing 2. Preuzimanje pokazivača na virtualni interfejs u bram_a_agent.sv

Pored navedene tri osnovne komponete, BRAM A agent takođe sadrži konfiguracionu klasu koja u build fazi na osnovu prosleđenog konfiguracionog objekta kontroliše topologiju agenta, drugim rečima kontroliše način na koji su komponente unutar agenta instancirane, zatim konfiguracioni objekat definiše pokazivač na virtualni interfejs koji monitor i drajver koriste i određuje da li je agent konfigurisan kao pasivan ili aktivan. U slučaju BRAM A agenta promenljivoj unutar uvm_agent klase je dodeljena vrednost UVM_ACTIVE, čime je BRAM A agent konfigurisan kao aktivan agent. Nakon završene build faza komponente su kreirane. Sledeći korak je povezivanje komponenti. Komunikacija između UVM drajver i sekvencer komponente odvija se preko standardnih TLM ( engl. Transaction Level Modeling ) interfejsa. Na kodnom segmentu izdvojenom iz fajla bram_a_agent.sv prikazan je način povezivanja deklarisanih Portova koji se nalaze u u uvm_sequence baznoj klasi koju nasleđuje bram_a_sequencer klasa i baznoj klasi uvm_driver koju nasleđuje bram_a_driver klasa. BRAM A agent je konfigurisan kao aktivan agent, što znači da UVM drajver komponenta komunicira preko svog interfejsa sa UVM sekvencer komponentom koja implementira taj interfejs.

Listing 3. Povezivanje drajver i sekvencer komponente u connect fazi

Povezivanje se vrši na osnovu TLM konekcija analysis_port od monitora i analysis_port od agenta, zatim pošto je agent aktivan povezuju se sekvencer i drajver tako što se povezuje seq_item_pull_export sa seq_item_pull_port. Takođe se dodeljuje virtualni interfejs monitoru i drajveru preko konfiguracionog objekta. Port i eksport klase su parametrizovane sequence_item objektom, koju šalju da bi inicirali transakciju ili kao odgovor na transakciju.

Slika 11. Na slici je prikazan bidirekcioni TLM mehanizam komunikacije između drajver i sekvencer komponente

### BRAM A driver i BRAM A sekvencer

Run faza unutar bram_a_driver klase sadrži metode koje su zadužene za generisanje stimulusa na BRAM interfejsu DUT-a. Na izdvojenom kodnom segmentu unutar forever begin petlje uočava se get_next_item() blokirajuća metoda koja čeka da transakcija postane dostupna i vraća pokazivač na taj objekat. Zatim se poziva process_item metoda. Nakon toga metoda item_done signalizira da je uspešno kompletiran drajver-sekvencer handshake.

Listing 5. Run faza bram_a_driver komponente

Unutar proces_item metode implementirana je logika na osnovu koje drajver treba da očekuje a zatim i šalje signale ka dizajnu preko BRAM interfejsa. Drajver komponenta unutar BRAM A agenta čeka da dizajn postavi na logičku jedinicu enable signal na BRAM A memoriji unutar dizajna. Kad se enable signal postavi na logičku jedinicu drajver šalje sekvenci adresu sa koje želi da pročita podatak. Ukoliko je adresa izvan opsega izbacuje se poruka,u suprotnom BRAM A agent simulira način rada BRAM memorije tako što sekvenca vraća podatak sa adrese koju je prosledio drajver.

Listing 6. Implementacija process_item metode unutar bram_a_driver komponente

Sekvenca predstavlja glavni mehanizam za generisanje stimulusa. Sve klase unutar UVM metodologije nasleđuju uvm_object klasu. UVM sekvenca je parametrizovana tipom sequence_item-a koji će se generisati i koristi objekat ( req ) , što znači da se polja unutar sekvence mogu na jednostavan način randomizovati i kreirati različit stimulus. U kodnom isečku dat je prikaz implementacije body() taska unutar bram_a_basic_seq klase. Pre pokretanja sekvence potrebno je kreirati objekat, što je urađeno unutar body() taska u 3. liniji koda. Nakon toga sekvenca se pokreće start() metodom, koja se nalazi na 4. liniji koda. Pozivom start() metode req objekat koji je napravljen u sekvenci prosleđuje se get_next_item metodi koja se nalazi unutar bram_a_driver klase.

Listing 7. Kreiranje, randomizovanje i pokretanje bram_a_basic_seq sekvence

### BRAM A monitor i scrambler_ip_scoreboard

Komponenta koja nadgleda ponašanje DUT-a je uvm_monitor komponenta. Na osnovu stimulusa koji bram_a_driver komponeneta šalje preko virtualnog interfejsa na DUT, odvojena komponenta bram_a_monitor očekuje odgovor DUT-a tako što nadgleda signale sa vritualnog interfejsa. Monitor komponenta je odvojena i nezavisna od drajver komponente kako ne bi uticala na stimulus koji se generiše. Kad DUT postavi signal enable_a na logičku jedinicu, sinhrono sa taktom prosleđuju se adresa i podatak koji se u tom trenutku simulacije nalaze na portovima dizajna. Takođe se prosleđuje i sam enable_a signal radi kasnije provere. Kad se sakupe potrebni podaci sa virtualnog interfejsa daljoj verifikaciji se pristupa na višem nivou apstrakcije. Korišćenjem TLM ( engl. Transaction Level Modeling ) interfejsa sakupljeni podaci se grupišu u jednu transakciju. Komunikacija između bram_a_monitor i scrambler_ip_scoreboard komponente korišćenjem UVM objekta analysis_port koji sadrži write() funkciju. Pozivom write() funkcije šalje se transakcija scoreboard komponenti koja se nalazi na višem nivou hijerarhije i koja na osnovu dobijene transakcije vrši dalje provere. Write() funkcija je implementirana u scoreboard komponenti. TLM konekcija na osnovu koje scrambler_ip_scoreboard dobija transakcije ’uvm_analysis_imp_decl(_bram_a). Monitor i scoreboard komponenta su povezani pomoću connect metode u scrambler_ip_env_top klasi.

## BRAM B agent

Pomoću BRAM B agenta simuliran je način rada BRAM  B memorije. BRAM B memorija. je kao i BRAM A memorija konfigurisana kao dvopristupna. BRAM B memorija koristi se za smeštanje skremblovanih podataka koje scrambler_ip jezgro obradi. Kapacitet BRAM B memorije takođe iznosi 36864 memorijske lokacije gde su odbirci grupisani u blokove od 8192 odbirka, pri čemu je svaki odbirak predstavljen sa 32 bita.

Za razliku od BRAM A agent komponente BRAM B agent je konfigurisan kao pasivan agent. BRAM B agent ne generiše stimulus tako da ne sadrži UVM drajver, UVM sekvencer i UVM sekvence. Sastoji se od bram_b_monitor, bram_b_coverage i bram_b_config komponente kao što je prikazano na slici 12.

Slika 12. Na slici je prikazan BRAM B agent sa svojim podkomponentama

### BRAM B monitor i scrambler_ip_scoreboard

Simulacija BRAM B memorije se realizuje pomoću UVM monitor i UVM coverage komponente tako što se sakupljaju signali sa virtualnog interfejsa. U bram_b_monitor klasi ukoliko je signal za dozvolu upisa write_enable asertovan sinhrono sa taktom sakupljaju se adresa i podatak sa BRAM B interfejsa. Takođe se sakuplja signal write_enable radi dalje provere. Zatim se sakupljeni signali grupišu u transakciju koja se pozivom write() funkcije prosleđuje scrambler_ip_scoreboard komponenti koja se nalazi na višem nivou hijerarhije. Komunikacija između bram_b_monitor i scrambler_ip_scoreboard komponente kao i kod BRAM A agenta realizovana je pomoću TLM interfejsa. TLM konekcija na osnovu koje scrambler_ip_scoreboard dobija transakcije ’uvm_analysis_imp_decl(_bram_b). Monitor i scoreboard komponenta su  takođe povezani pomoću connect metode u scrambler_ip_env_top klasi.

## Rezultati simulacije BRAM A i BRAM B memorije

Na narednoj slici prikazan je izgled BRAM A i BRAM B interfejsa posle 1 ms nakon pokretanja simulacije. Signal  BRAM A interfejsa koji daje indikaciju dozvole čitanja ena povezan je sa signalom enable_a na dizajnu asertuje se za svaku transakciju. Takođe signal BRAM B interfejsa web koji služi kao indikator dozvole upisa asertuje se posle svake transakcije. Signal web se dovodi na signal write_enable koji se nalazi na dizajnu. Radi preglednosti prikazani su rezultati simulacije za prve 44 adrese. DUT postavlja adrese koje želi da pročita iz BRAM A memorije počevši od 0 – 32764. Sa slike se vidi da su adrese na BRAM B interfejsu skremblovane. Podaci koji su se nalazili u BRAM A memoriji smešteni su u BRAM B memoriju u pravilnom redosledu, što znači da se na ulaznoj adresi nakon operacije skremblovanja nalazi isti podatak.

Slika 5. Prikaz BRAM A i BRAM B interfejsa za prvih 1 ms trajanja simulacije

## AXI-LITE agent

Obzirom da scrambler_ip jezgro komunicira sa Zynq procesorom na osnovu AXI-LITE protokola za razmenu podataka koriste se standardizovane AXI magistrale. Zadatak AXI-LITE agenta je da implementira ovaj protokol. Pomoću AXI-LITE interfejsa moguće je pristupiti kontrolnim signalima unutar modula. Postavljanjem ovih kontrolnih signala moguće je poslati komandu DUT-u da počne sa obradom podataka i proveriti da li je DUT spreman za obradu narednog bloka podataka.

Slika 13. Na slici je prikazan AXI-LITE agent sa svojim podkomponentama

### AXI-LITE monitor

AXI-LITE monitor komponenta je zadužena za sakupljanje signala DUT-a. AXI-LITE monitor je realizovan korišćenjem standardnih TLM interfejsa. Monitor komponenta koristi analysis PORT i poziv write funkcije kako bi poslala transakcije ostalim komponentama. U zavisnosti od statusih signala sakuplja određene signale u zavisnosti da li se radi o read ili write transakciji. Signal s_AXI_awready daje indikaciju da se radi o write transakciji. Na osnovu toga monitor sakuplja pomoću virtualnog interfejsa signal koji se nalazi na adresnom Portu DUT-a, zatim sakuplja signal sa porta za podatke i sakuplja podatak o tipu transakcije radi dalje provere. Nakon sakupljenih signala koji omogućavaju upis u DUT poziva se write() funkcija koja scoreboard komponenti prosleđuje ove informacije u grupisane vidu transakcije. Zatim ukoliko je signal s_axi_arready asertovan radi se o read transakciji. Sakuplja se pročitana adresa, a ukoliko je u narednom takt signalu s_axi_arvalid asertovan sakuplja se i pročitan podatak. Takođe sakuplja se i podatak o tipu transakcije radi dalje provere. Nakon sakupljenih signala koji omogućavaju čitanje iz DUT-a poziva se write() funkcija koja scoreboard komponenti prosleđuje ove informacije takođe u vidu transakcije. U scrambler_IP_top_env klasi pomoću connect metode povezani su scrambler_ip_scoreboard i AXI_monitor komponente.

### AXI-LITE drajver, sequencer, sequence

Read transakcija

Na osnovu UVM metodologije šalju se sekvence pomoću sekvencera ka axi_lite_driver komponenti koja ima direktan pristup AXI-LITE interfejsu kao što se vidi na slici 13. Početni korak axi_lite drajver komponente je inicijalizacija signala kojima se pristupa preko virtualnog interfejsa. Zatim kao i kod BRAM A i BRAM B drajvera poziva se get_next_item metoda i čeka se na objekat koji će biti poslat od strane sekvencera. Nakon dobijenog pokazivača na objekat poziva se metoda process_item u kojoj je realizovana logika drajvera pomoću AXI_LITE protokola.  Na osnovu polja rw_op koji se postavlja u sekvenci drajver dobija informaciju da li se vrši čitanje ili upis u DUT. Način rada dizajna je takav da je potrebno prvo proveriti vrednost ready kontrolnog signala. Zato se prvo pokreće axi_lite_read_ready_register_seq sekvenca. Ova sekvenca postavlja rw_op polje na logičku nulu što je ekvivalent read operaciji. Na osnovu vrednosti koju drajver dobija kao vrednost rw_op polja unutar taska read_trans postavlja se signal s_axi_arvalid koji se nalazi na DUT-u, pomoću virtualnog interfejsa na logičku jedinicu. Ovo polje daje indikaciju da je podatak koji se trenutno čita validan. Zatim se prosleđuje adresa postavljena u sekvenci na adresu na DUT-u preko virtualnog interfejsa. Nakon toga u narednom ciklusu takt signala postavlja se s_axi_arready na jedinicu kao indikacija da je uspešno upisan podatak. AXI-LITE protokol šalje jedan podatak po transakciji. U narednom takt ciklusu se signal s_axi_arready postavlja na logičku nulu što je indikacija da je završen proces upisa. Čime je kompletirana jedna read transakcija.

Write transakcija

Prema specifikaciji scrambler_IP jezgro pokreće operaciju skremblovanja pomoću start kontrolnog signala. Iz sekvenca koja se pokreće u testu je axi_lite_write_start_register_value_seq. Ova sekvenca postavlja rw_op polje na jedinicu, što je ekvivalent write operaciji i postavlja jedinicu kao vrednost podatka koji se upisuje u DUT preko AXI-LITE interfejsa. Unutar drajvera poziva se write_trans task koji nakon provere rw_op polja prosleđuje DUT-u adresu koja je u sekvenci postavljena da se poklapa sa adresom na koju je mapiran start registar. Zatim postavlja signal s_axi_awvalid na logičku jedinicu. Čime daje indikaciju da je trenutna adresa validna. Nakon toga s_axi_awstrb signalu se prosleđuje vrednost u kojoj su sva četiri bita setovana što znači da su sva četiti bajta u podatku validna. Zatim se prosleđuje podatak koji je postavljen u sekvenci pomoću virtualnog interfejsa na signal s_axi_awdata. Zatim se signalu s_axi_bready prosleđuje vrednost logičke jedinice koji služi kao statusni signal koji označava da je AXI master spreman da prihvati podatak o statusu. Zatim se zajedno sa signalom takta proverava s_axi_awready signal koji kad se asertuje označava da je DUT spreman da prihvati podatak. Zatim pošto se pomoću AXI-LITE protokola upisuje jedan podatak po transakciji u narednom takt signalu provera se da li je DUT postavio s_axi_awready signal na logičku nulu. Nakon toga vrednosti statusnih signala s_axi_awvalid i s_axi_awstrb postavljaju se na logičke nule, i uklanjaju se vrednosti sa magistrala za podatke i adrese. Zatim se proverava finalni status transakcije pomoću provere da li je DUT postavio s_axi_bvalid na logičku nulu, ukoliko jeste statusni signal s_axi_bready se postavlja na logičku nulu. Signal s_axi_bready ostaje na nuli do sledeće transakcije upisa. Nakon proces_item metode poziva se item_done metoda.

Slika 6. Signali AXI-Lite interfejsa u slučaju read i write transakcije prikazani za 1 ms trajanja simulacije

Na slici 7 su predstavljeni signali sa DUT-a nakon 1 ms trajanja simulacije. Signal start_axi_o_s se asertuje nakon s00_axi_aresetn signala reseta koji je aktivan na niskom nivou. Signal ready_axi_i dobija vrednost logičke nule nakon asertovanja s00_axi_aresetn i start_axi_o_s. Sve dok ready_axi_i signal ne dobije vrednost logičke jedinice scrambler_ip jezgro nije spremno da prihvati novi blok podataka od 8192 podatka za obradu.

Slika 7. Signali AXI-LITE interfejsa na DUT-u prikazani za 1 ms trajanja simulacije

## Virtualni sekvencer

Kontrola redosleda pokretanja sekvenci vrši se pomoću virtualnog sekvencera. To je komponenta koja je instancirana u scrambler_ip_env_top klasi. Koordinacija generisanja stimulusa na BRAM A, BRAM B i AXI-Lite interfejsu postiže se pomoću virtualnog sekvencera tako što on sadrži pokazivače na bram_a_sequencer i axi_lite_sequencer komponente. Obzirom da je BRAM B agent konfigurisan kao pasivan on ne sadrži sekvencer što znači da virtualnom sekvenceru nije moguće dodeliti pokazivač na bram_b_sequencer. Virtualni sekvencer se nalazi na nivou hijerarhije iznad sekvencera pojedinačnih agenata. U scrambler_ip_env_top.sv fajlu u connect fazi povezani su virtualni sekvencer i sekvencer unutar BRAM A i AXI-Lite agenta kao što se vidi na kodnom isečku.

Listing 8. Povezivanje virtualnog sekvencera sa sekvencerima unutar agenata

Kontrola rada DUT-a vrši se na osnovu registara unutar AXI-LITE kontrolera. Četiri memorijski mapirana registra su napravljena prilikom kreiranja AXI-LITE interfejsa, pri čemu je čitav modul konfigurisan tako da prvi registar koji se nalazi na adresi 0x00 koristi kao reset registar, drugi registar koji je memorijski mapiran na adresi 0x04 koristi kao start registar koji služi za pokretanje rada modula, i ready registar je mapiran na adresi 0x08 koji služi kao indikator da je modul spreman da obradi naredni blok. Četvrti registar se ne koristi jer se podaci šalju preko BRAM interfejsa.

Virtualna sekvenca se pokreće pomoću virtualnog sekvencera u run_phase tasku unutar scrambler_IP_test_example.sv fajla. Virtualna sekvenca sadrži redosled sekvenci na osnovu kog se DUT verifikuje. Prvo se pokreće axi_lite_read_ready_register_seq sekvenca AXI-Lite agenta koja je zadužena za čitanje vrednosti ready registra koji je memorijski mapiran na adresi 0x08. Nakon toga pokreće se axi_lite_write_start_req_value_seq sekvenca unutar AXI_Lite agenta koja upisuje logičku jedinicu u start registar koji je memorijski mapiran na adresi 0x04.

Zatim se pokreće axi_lite_write_start_req_value_seq sekvenca unutar AXI_Lite agenta koja upisuje logičku nulu u start registar. Nakon toga pokreće se blok BRAM a sekvenci koji za cilj ima da pošalje preko BRAM A interfejsa DUT-u blok od 8192 adrese na kojima se nalaze randomizovani podaci. Dalji tok preuzima DUT koji ukoliko ispravno radi treba da na osnovu algoritma skrembluje adrese i posalje preko BRAM B interfejsa u BRAM B memoriju.

## Scoreboard

Ispravnost rada DUT-a provera se pomoću scoreboard komponente. Ova komponenta je instancirana u scrambler_IP_env_top klasi. U ovoj klasi takođe je i povezana u “connect_phase” tasku sa monitorima BRAM A, BRAM B i AXI-LITE agenta. Scoreboard komponenta sadrži TLM konekcije i implementaciju write() metoda. Provera rada DUT-a vrši se u write() funkcijama unutar scoreboarda. Ove funkcije kao parametar dobijaju transakcije koje monitori šalju preko analysis_port-a i na taj način imaju uvid u signale koji se nalaze na virtualnom interfejsu.

Scoreboard se sadrži tri write() funkcije. U axi_lite_write(axi_lite_item m_axi_lite) funkciji vrši se provera na osnovu dobijene transakcije prikupljene od strane axi_lite_monitora da li se adrese dobijene u transakciji poklapaju sa memorijski mapiranim adresama registara unutar AXI-LITE interfejsa. Zatim u bram_a_write(bram_a_item m_bram_a_item) vrši se smeštanje adresa iz dobijene transakcije koju sakuplja bram_a_monitor u red za dalju proveru. Takođe u bram_a_write funkciji vrši se provera da li je enable signal asertovan kad se pristupa BRAM memoriji.

Na osnovu specifikacije BRAM memorije da bi se izvršio upis potrebno je da je enable signal postavljen na logičku jedinicu. U bram_b_write(bram_b_item m_bram_b_item) funkciji adrese dobijene iz transakcije koju sakuplja bram_b_monitor smeštaju se u red, radi dalje provere. Nakon toga u bram_b_write funkciji vrši se provera da li je write enable signal postavljen na logičku jedinicu. BRAM B memorija služi kao memorija za upis skremblovanih podataka, tako da je pre upisa potrebno setovati signal za dozvolu upisa.

Zatim se u bram_b_write funkciji poziva funkcija scrambler_address_checking( bram_a_que, bram_b_que ). Ova funkcija kao parametre prima bram_a_que i bram_b_que redove. U ovim redovima smeštene su BRAM A i BRAM B adrese pri dolasku svake transakcije.

Funkcija scrambler_address_checking počinje sa radom nakon provere da li su pristigle adrese čitavog bloka koji se šalje jezgru (8192). Sve dok uslov ne bude ispunjen ispisuje se poruka o trenutnoj popunjenosti redova. Ukoliko je uslov ispunjen prelazi se na izvršavanje implementiranog referentnog modela. U for petlji za svaku BRAM A adresu vrši se proračun na osnovu kog se pomoću BRAM A adrese dobija vrednost bram_b_address_calc. Bram_b_address_calc nakon proračuna treba da sadrži adresu ekvivalentnu adresi koja bi se dobila nakon što jezgro izvrši operaciju skremblovanja. Što se i poredi pomoću BRAM B adrese smeštene u bram_b_que. Ukoliko se adrese za čitav blok podataka poklapaju dobija se poruka o uspešnom radu DUT-a. U suprotnom scoreboard komponenta prijavljuje poruku o grešci i ispisuje vrednosti adresa koje se ne poklapaju.

## Verifikaciona pokrivenost scrambler_ip jezgra

Prikupljanje pokrivenosti vrši se pomoću Xilinx Coverage Report Generator alata. Način prikupljanja pokrivenosti realizovan je u posebnim komponentama koje su implementirane u sva tri agenta. Ove komponente implementirane su u fajlovima bram_a_coverage.sv, bram_b_coverage.sv, axi_lite_coverage.sv. Na osnovu podataka dobijenih iz ovih komponenti dobijamo informaciju o osobinama DUT-a koje su verifikovane i u kojoj meri se poklapaju sa specifikacijom. Nadgledanjem BRAM A interfejsa vrši se provera pokrivenosti tako što se sakupljaju informacije o vrednosti adrese. Adresa može imati 32764 vrednosti, koje su pri prikupljanju pokrivenosti podeljene u opsege. Vrednost randomizovanih podataka koji se šalju je ograničena na opseg 0-1500. Tokom prikupljanja pokrivenosti proverava se da li su prikupljene vrednosti za podatke iz ograničenog opsega. Prikupljanje pokrivenosti za BRAM B interfejs se obavlja na isti način. Od interesa su prikupljene adrese i podaci. AXI-LITE interfejs je od predstavlja bitan izvor informacija za prikupljanje pokrivenosti jer sadrži kontrolne registre.

Slika 14. Izveštaj Xilinx Coverage RePORT Generator alata o cover grupama

Unutar bram_a_cg i bram_b_cg grupe provereno je da li se desio pristup celokupnom memorijskom opsegu. Čitav blok koji se obrađuje u jezgru sastoji se od 8192 adrese i koje zauzimaju memorijski opseg od 32764 memorijske lokacije. U bram_a_cg i bram_b_cg opseg memorijskih lokacija je podjednako podeljen na tri dela. Prilikom prikupljana pokrivenosti proverava se da li su sakupljene adrese iz sva tri opsega.

Pokrivenost bram_a_cg i bram_b_cg:

Unutar axi_lite_cg grupe provereno je:

- Da li se desio pristup registrima unutar modula.

- Provera da li se desila operacija čitanja i upisa.

- Provera da li se desila operacija čitanja i upisa u odgovarajuće registre. Proverena je operacija čitanja za read-only READY registar i operacije čitanja za START registar.

- Provera da li podatak koji se upisuje ili čita iz registara ima vrednost logičke nule i logičke jedinice.

- Provera da li se u START registar upisuje i čita.

# Literatura

  - Rastislav Struharnik, vežbe i predavanja predmeta Funkcionalna verifikacija

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/funkcionalna-verifikacija-hardvera/specifikacija/specifikacija-predmeta/

  - Rastislav Struharnik, vežbe i predavanja predmeta Projektovanje složenih digitalnih sistema

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/projektovanje-slozenih-digitalnih-sistema/specifikacija/specifikacija-predmeta/

  - http://read.pudn.com/downloads654/ebook/2659841/UVM-cookbook.pdf

  - Rastislav Struharnik, vežbe i predavanja predmeta Diskretni sistemi

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/diskretni-sistemi/specifikacija/specifikacija-predmeta/

Callgrind – Alat se koristi za profajliranje funkcija. Generiše listu poziva funkcija korisničkog programa u vidu grafa. Pomoću grafa poziva dobija se podatak koja funkcija, počevši od main funkcije,  ima najviše poziva iz drugih funkcija ( cena funkcija ). Pored toga, alat broji događaje koji se dešavaju direktno u jednoj funkciji. Na taj način alat sakuplja podatke na osnovu kojih može međusobno porediti funkcije.

Valgrind  –  Alat koji dinamički analizira korisnički program u izvršavanju. Između ostalog sadrži alate koji se koriste za detekciju memorijskih grešaka ( engl. Memcheck ),  praćenje rada dinamičke memorije ( engl. Massif ) , profajler funkcije ( engl. Callgrind  ).

TLM – engl. Transaction Level Modelling predstavlja industrijski standard koji pomoću transakcija ostvaruje komunikaciju između procesa. Modeli na nivou transakcija komuniciraju pozivima funkcija. Jednim pozivom funkcije postavlja se veći broj signala, što čini TLM simulacije brže od RTL simulacija.